3. Типовые схемы моделирования.

Воздействующие факторы делятся на группы:

- Входные воздействия xi ∈X

- Внешние воздействия vj ∈ V

- Внутренние параметры hk ∈H

- Выходные характеристики yl ∈Y

y→=f(x→,h→,v→ ,t)

1-3 – независимые (экзогенные) характеристики,  4 - выходные характеристики.

Иногда удобнее описывать состояние объекта, описывая его состояние в некоторый конкретный момент t:

z(t) = Z

z→=f(x→,h→,v→,t, z0→)

y→ = ψ(z→,t)

Если отсутствуют vk и hk, то модель детерминированная не стохастическая.

Модели бывают:

- Непрерывно-детерминированные (Д-схемы).

- Дискретно-детерминированные (F-схемы).

- Дискретно-стохастические (Р-схемы).

- Непрерывно-стохастические (Q-схемы).

+ Агрегативные модели – используются при построении больших систем.

Непрерывно-детерминированные модели (Д-схемы).

Модель строится в виде диф.  уравнений или в виде систем диф. уравнений.

Используется при построении систем АУ для описания переходных процессов для исследования устойчивости систем.

y→ '(t)=f(y,t)→

Дискретно-детерминированные модели (F-схемы).

(конечные автоматы)

Используются две функции:

- Функции переходов

- y(t+1)= f(z(t),x(t))

- Функции выходов

y(t)= ψ(z(t),x(t))

y(t) = ψ(z(t)) (для автомата Мура)

(Автоматы Мили и Мура).

Дискретно-стохастические модели (Р-схемы).

(вероятностные автоматы)

Дискретный потактный преобразователь информации с памятью.

Поведение его зависит от того, в каком состоянии в данный момент он находится, такое поведение может быть описано статистически.

Поведение описывается двумя распределениями:

| Z1 | Z2 | ... | Zl |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | P2 | ... | Pl |

| Y1 | Y2 | ... | Yr |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q2 | ... | Qr |

j=1lpj=1

Автомат задан, если задано распределение вероятностей рI

И распределение вероятностей qI

Если выходные сигналы стохастические, а z-состояния детерминированы, то это z-детерминированный автомат, иначе – у-детерминированный.

Пример. Анализ модели у-детерминированного Р-автомата.

Z  | Z0|Z1|Z2|Z3                  Матрица переходов:

--------------------                  | 0  0.6   0    0.4   |

Y  | 0  | 1  |1  | 0		   | 0  0      0.5 0.5   |

| 0  0.75 0    0.25 |

| 0  0      0.5 0.5   |

Определить вероятность появления на выходе устройства сигнала 1.

Р(1) = Р(Z1) + P(Z2)

P(Z0) = 0

P(Z1) = P(Z0)*0.6 +P(Z2)*0.75

P(Z2) = P(Z1)*0.5 +P(Z3)*0.5

P(Z3) = P(Z3)*0.5 + P(Z0)*0.4 + P(Z1)*0.5 + P(Z2)*0.25

P(Z1) + P(Z2) + P(Z3) + P(Z0) = 1

# P(Z1) = 3/12

# P(Z2) = 4/12

# P(Z3) = 5/12

# P(1) =  7/12

С т.зр. матем. аппарата  задание у-детерминированного Р-автомата идентично заданию некоторой дискретной Марковской цепи с конечным числом автоматов. Множество случайных величин (х-n) (состояний) образует цепь Маркова, если вероятность того, что следующее значение окажется равным x-n+1, и не зависит от предыдущих значений процесса (свойство отсутствия последействия).

Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы).

При построении таких моделей используется рассмотрение моделируемых свойств в виде систем массового обслуживания (СМО). При этом подходе выделяют:

- процесс поступления заявок на обслуживание

- процесс обслуживания заявок.

Поток событий – последовательность событий, происходящих одно за другим в некоторый момент времени.

Входной поток – множество моментов времени поступления заявок.

Поток обслуживаний – множество моментов времени окончания обслуживания заявок.

Поток событий однороден, если он характеризуется только моментами времени наступления этих событий. ({Tn} = 0<t1<t2<t3<…).

Поток событий неоднороден, если он задается последовательностью {Tn, Fn}, где Tn – момент наступления события, Fn – набор признаков события.

Поток событий называется регулярным, если событие наступает через равные промежутки времени.

Поток событий называется нерегулярным, если промежутки времени носят стохастический характер.

Поток рекуррентен, если промежутки времени между событиями представляют собой независимые случайные величины с одним и тем же распределением.

Судьбу заявок, заставших обслуживающий канал занятым, решает тип СМО:

- с потерями

- с очередями (обслуживание из очереди в соответствии с дисциплиной обслуживания: FIFO, LIFO, SIRO(service in random order)

системы с приоритетами.